Урок 3

# Тема: «Линии».

- Тип урока: комбинированный.

- Оборудование: чертежные инструменты, тетрадь, учебник, мультимедиа.

- Цели и задачи:

Цель: Ознакомить учащихся с темой «Линии».

Задачи: 1 РАЗВИВАЮЩАЯ: развитие творческого мышления.

2 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ: воспитание познавательного интереса к предмету, формирование самостоятельности.

3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ: научить правильно вычерчивать линии.

- План урока:

- Орг. момент.

- Проверка знаний и домашней работы.

- Теоретическая часть.

- Практическая часть.

- Дом. задание.

- Итог урока.

# Ход урока:

# Теоретическая часть:

При выполнении чертежей применяют линии различной толщины и начертания. Для того чтобы всем было понятно, государственный стандарт устанавливает начертание линий и указывает их основное назначение для всех чертежей промышленности и строительства.

| № | Название линии | Назначение линии | Толщина обводки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплошная толстая Основная | Применяют для изображения видимых контуров предметов, рамки и граф основной надписи. | S 0,5 до1,5мм |
| 2 | Штриховая линия | Применяется для изображения невидимых контуров предмета. | От S/3 доS/2 |
| 3 | Штрихпунктирная тонкая осевая | Осевая: линия делит изображение на 2 одинаковые части. Центровая: для указания центра дуг окружностей. | От S/3 доS/2 |
| 4 | Сплошная тонкая | Используется для проведения выносных и размерных линий. | От S/3 доS/2 |
| 5 | Штрихпунктирная с двумя точками | Нужна для построения развёрток(указывает линии сгиба). | От S/3 доS/2 |
| 6 | Сплошная волнистая | Используется как линия обрыва в тех случаях, когда изображение дано не полностью. | От S/3 доS/2 |
| 7 | Разомкнутая | Линия сечения | От S до 1 ½S |

# Практическая часть:

Упражнение 1, 2, 3.

# Домашнее задание:

§ 2 (2.3). Что не успели доделать дома и упражнение 6, 7,11, 12.