Урок 8

# Тема: «Правила нанесения размеров».

- Тип урока: комбинированный.

- Оборудование: чертежные инструменты, тетрадь, учебник, мультимедиа.

- Цели и задачи:

Цель: Ознакомить учащихся с темой «Правила нанесения размеров».

Задачи: 1 РАЗВИВАЮЩАЯ: развитие творческого мышления.

2 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ: воспитание познавательного интереса к предмету, формирование самостоятельности, аккуратности.

3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ: научить правильно наносить размеры на чертежи.

- План урока:

- Орг. момент.

- Проверка знаний и домашней работы.

- Теоретическая часть.

- Практическая часть.

- Дом. задание.

- Итог урока.

# Ход урока:

# Теоретическая часть:

Для определения величины изображённого изделия или какой-либо его части наносят размеры. Размеры делятся на линейные и угловые. Линейные размеры характеризуют длину, ширину, толщину, высоту, диаметр или радиус измеряемой части изделия. Линейные размеры указывают в мм, но обозначения единицы измерения не наносят.

57º

Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах

с обозначением единицы измерения.                                                      10

Правила нанесения размеров.

1. Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными линиями. Размерная линия ограничивается с двух сторон стрелками. Выносные линии выходят за концы на 1…5мм. Над размерной линией, ближе к середине, наносят размерное число.

2. Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных друг другу, то ближе к изображению наносят меньший размер.

3. Для обозначения диаметра перед размерным числом наносят специальный знак

4. Для обозначения радиуса перед размерным числом пишут R.

5. При указании размера угла , размерную линию проводят в виде дуги окружности, с центром в вершине угла.

6. Перед размерным числом, указывающим сторону квадратного элемента, наносят знак

7. Если встречаются несколько одинаковых элементов, то рекомендуют наносить размер лишь одного из них, с указанием количества.

3 отв.        20

8. При изображении плоских деталей в одной проекции, толщина детали указывается S.

S4

9. Подобным образом указывают и длину детали L.                                             L200

Чертёж должен содержать все необходимые размеры, для изготовления предмета. Наносят обязательно габаритные размеры: длину, ширину и высоту. Каждый размер на чертеже указывают один раз.

Размеры делятся на три основных размера:

1.Размеры элементов – размеры величины вырезов, выступов, отверстий, пазов и т.д.

2.Координирующие размеры – размеры, показывающие расположение элементов относительно контура детали и друг друга.

3.Габаритные размеры – наибольшие размеры детали по длине, высоте, толщине.

# Практическая часть:

Разбираем упражнение № 27, 28 (1), 23, 24, 25, 26.

# Домашняя работа:

§2 (2.5). Упражнения  №28 (2),  доделать задания которые не успели на уроке.