Урок 2

# Тема: «Правила оформления чертежа».

- Тип урока: комбинированный.

- Оборудование: чертежные инструменты, тетрадь, учебник, мультимедиа.

- Цели и задачи:

Цель: Ознакомить учащихся с правилами  оформления чертежей.

Задачи: 1 РАЗВИВАЮЩАЯ: развитие творческого мышления.

2 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ: воспитание познавательного интереса к предмету, формирование самостоятельности.

3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ: научить правильно чертить основную надпись, разбираться в масштабах и форматах.

- План урока:

- Орг. момент.

- Теоретическая часть.

- Практическая часть.

- Дом. задание.

- Итог урока.

# Ход урока:

1. Стандарт.

С 1965-1968гг. введена единая система конструкторской документации(ЕСКД). Включает в себя все требования, для того чтобы хранить, учитывать чертёж.

ГОСТ-государственный стандарт СССР.

ОСТ-отраслевой стандарт.

РСТ-республиканский.

СТП- стандарт предприятия.

Стандарты ЕСКД-это нормативные документы, которые устанавливают единые правила выполнения и оформления конструкторских документов во всех отраслях промышленности. Все стандарты ЕСКД делятся на 10 групп:

1-общее положение

2-основные положения

3-классификация и обозначение изделий конструкторских документов

4-правило выполнения чертежей изделий машиностроения и приборостроения

5-правило обращения с конструкторскими документами

6-правило выполнения эксплутационных и ремонтных документов

7-правило выполнения схем

8-правило выполнения документов строительных и судостроительных

9-общее правило выполнения чертежей

10-прочие стандарты

Каждому стандарту присваивается свой номер с одновременным указанием года его регистрации: ГОСТ  2   303-75

Стандарты время от времени пересматривают. Изменения стандартов связанно с развитием промышленности и совершенствованием инженерной графики.

2. Формат.

Чертежи и другие конструкторские документы промышленности и строительства выполняют на листах определённых размеров. Для экономного расходования бумаги, удобства хранения чертежей и пользования ими стандарт устанавливает определённые форматы листов. 2 типа форматов: основной и дополнительный. Форматы листа выделяются размерами внешней рамки. Основные форматы получаются последовательным делением параллельно меньшей стороне.

| А0 841×1189 А1 |  | А0 |
| --- | --- | --- |
| А3 | А2 |  |
| А4 |  |  |

А1     841×594

А2     420×594

А3     420×297

А4     210×297

Дополнительный формат получается путём увеличения в n раз.

| А4 | × 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

3. Масштаб.

Масштаб-это линейное изображение размера на чертеже какого-то предмета. Существует 3 вида масштаба: 1. Уменьшения     М 1:2

М 1:2,5

М 1:4

2. Увеличения       М 2:1

М 2,5:1

М 4:1

3. Натуральный     М 1:1

Независимо от масштаба на чертеже наносят действительные размеры.

4. Основная надпись.

Каждый чертёж должен иметь рамку, которая ограничивает его поле. Линии рамки-сплошные толстые основные. Их проводят сверху, справа и снизу на расстоянии 5 мм от края листа. С левой стороны-на расстоянии 20 мм от края. Эту полоску оставляют для подшивки чертежей. На чертежах в правом нижнем углу располагают основную надпись. Основная надпись виде прямоугольника со сторонами 22×145мм.

# Практическая часть:

В тетради начертить рамку и основную надпись, упражнение № 29, 30.

# Домашнее задание:

§1,2(2.1, 2.2)